株洲融琪科技有限公司

轨道交通配件精加工项目

竣工环境保护验收意见

2019年2月22日，株洲融琪科技有限公司根据《轨道交通配件精加工项目竣工环境保护验收监测报告》（湖泰验字[2018]第817号），对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

株洲融琪科技有限公司投资3000万元在株洲高新区栗雨工业园汽车零部件产业园购买B5栋厂房,拟建设轨道交通配件精加工项目,总建筑面积4769.65m2。项目主要建设内容:新建打磨房3个、喷烤漆房9个,烘干房1个、表面前处理设备1套,配套建设给排水,供配电,办公等公用工程和酸雾废气、打磨废气、油漆废气、生产废水、危险废物等环保施。项目建成后设计可达年喷涂机车屏柜1000套的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年5月委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《株洲融琪科技有限公司轨道交通配件精加工项目环境影响报告书》，并于当年5月通过株洲环境保护局高新技术开发区分局审批（株天环评书【2018】5号）。已编制应急预案，备案编号为430211-2018-007-L。

株洲融琪科技有限公司轨道交通配件精加工项目开工时间：2018年6月、项目竣工时间：2018年10月、项目调试时间：2018年10月。

（三）投资情况

本项目计划总投资3000万元，其中环保投资117万元，占总投资3.90%；实际总投资3000万元，其中环保投资142万元，占总投资4.73%。

（四）验收范围

本次竣工环保验收的范围主要依据项目组成和环评文件中的评价范围确定，即轨道交通配件精加工项目。

二、工程变动情况

对照项目环评报告表及批复要求，本项目建设内容、规模、主要设备、原辅材料等情况未发生重大变化。

三、环境保护和环境风险防范措施落实情况

（一）废水

1.生产废水

①喷漆废水：采用“絮凝沉淀+循环回用”处理工艺，全部回用，不外排

②酸雾洗涤废水：酸雾洗涤塔产生酸雾洗涤废水循环使用，定期补充，定期送入废水处理设施处理，处理后排入汽车零部件产业园污水系统。

- ③酸洗磷化废水：铍铜合金棒加热后的淬火介质为清水，淬火用

- 水循环使用，不外排。

④车间清洗废水：经废水处理设施处理排入汽车零部件产业园污水系统。

2.生活废水:依托汽车零部件产业园现有化粪池处理，处理后排入汽车零部件产业园污水系统。

（二）废气

1.酸雾废气

本项目酸洗过程中会产生盐酸雾，经槽边抽风抽入碱液喷淋吸收塔处理后经15m排气筒高空排放，部分未收集完全的盐酸雾逸散至车间内，经车间通风呈无组织形式排放。

2.打磨废气

本项目共设置3个密闭打磨房，经刮腻子处理后的工件在密闭的打磨房内采用打磨机对工件表面进行打磨抛光处理，打磨抛光过程中会产生打磨粉尘，打磨房采用地沟式抽风系统，3个打磨房产生的打磨粉尘分别经过滤棉+布袋除尘器处理设施处理后，经1根15m高的排气筒高空排放。部分未收集完全的打磨粉尘逸散至车间内，经车间通风呈无组织形式排放。

3.油漆废气

本项目共设置6个密闭喷漆房以及3个密闭烤漆房，其中4个为油性漆喷漆房和2个水性漆喷漆房以及2个油性漆烤漆房和1个水性漆烤漆房。涂装作业均在室内进行，涂装过程会产生油漆废气，其主要污染物为苯、甲苯、二甲苯、苯系物、非甲烷总烃、VOCS。

4个油性漆喷漆房内的油漆废气分别经4套“水旋+干式精密过滤器+UV光解净化器+排风机+15m高排气筒”处理工艺处理，同时将2个油性漆烤漆房的废气接入一并处理。

2个水性漆喷漆房的油漆废气分别经2套“水旋+活性炭吸附+排风机+15m高排气筒”处理工艺处理。

本项目设置大气防护距离为100m，项目厂周边 100m 范围内全部为工业企业用地范围，附近无目标敏感点，不涉及环保拆迁。

（三）噪声

厂内主要噪声源为打磨机、抛光机、手动空气喷枪、风机、叉车、行车等的运行噪声。噪声处理主要是选用低噪声型设备，生产设备全部安装在室内并采取合理的布局、隔声措施。打磨机均在密闭的打磨房内操作使用，手动空气喷枪均在密闭油漆房内操作使用，叉车、行车均在厂房内运行。

（四）固废

项目固废主要为工件废包装物、酸洗磷化废槽液、打磨除尘灰、漆渣、漆料废包装桶、废过滤棉、废活性炭、喷枪清洗废液、废水处理污泥、废油抹布废手套和员工生活垃圾。工件废包装物为一般工业固体废物，暂存于10㎡的一般工业固体废物贮存间内，由供货商回收综合利用；酸洗磷化废槽液、打磨除尘灰、漆渣、漆料废包装桶、废过滤棉、废活性炭、喷枪清洗废液、废水处理污泥、废油抹布废手套为危险废物，经分类收集后暂存于30㎡的危险废物暂存间，定期交由湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司进行处理，该单位有资质，其中废油抹布废手套与员工生活垃圾一并交由环卫部门处理；员工生活垃圾经厂内收集交由环卫部门统一处理，定期清运。

（五）环境风险工程

企业已按规范要求编制突发环境事件应急预案，并已到株洲市环保局天元分局备案。

四、环境保护设施调试效果

（一）废气

监测结果表明：无组织废气颗粒物、氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值；无组织废气苯系物、非甲烷总烃排放浓度满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表3无组织排放浓度限值；无组织废气甲苯、二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值；无组织废气VOCS满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”标准限值。

有组织废气颗粒物、氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2最高允许排放浓度限值要求；有组织废气甲苯、二甲苯、苯系物、非甲烷总烃、VOCS满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB12/524-2014）中表1排放浓度限值要求。

（二）废水

监测结果表明：生活废水污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准限值要求。生产废水污染物浓度满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2排放标准限值要求。

（三）噪声

监测结果表明：厂界噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

五、验收结论

对照项目环评报告表及批复要求，本项目环保“三同时”内容及环评批复要求均得到落实，环保设施运行效果较好，废气、废水、噪声等均达到环评规定的排放标准，固废得到妥善处理，环境风险防范措施均设置到位。经认真讨论，验收工作组同意项目竣工环境保护验收合格。

六、验收工作组

验收组成员：文新宇（组长）

罗朝晖

钟艳玲