醴陵市丰裕瓷厂年产600万件日用陶瓷建设项目竣工环境保护验收意见

2026年5月5日，醴陵市丰裕瓷厂组织召开了“醴陵市丰裕瓷厂年产600万件日用陶瓷建设项目”竣工环境保护验收会，会议成立竣工环保验收工作组（名单附后），工作组根据《醴陵市丰裕瓷厂年产600万件日用陶瓷建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法》，严格按照国家相关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行竣工环境保护验收，提出以下意见：

一、项目建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

本次验收项目建设地点为湖南株洲市醴陵市醴陵市王仙镇王仙村，主要建设内容见表1。

表1 项目主要建设内容一览表

| 工程类型 | 工程名称 | 环评规划建设内容 |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 白瓷生产车间 | IF，砖混结构，建筑面积2400m2，车间内主要有制模区、制泥区、制釉区、成型区、上釉流水线(2条)、干燥区、检瓷区及1条30m 辊道窑 |  | 与环评一致 |
|  | 烤花车间 | 1F，砖混结构，建筑面积2970m2，车间内主要分为贴花车间、包装车间、仓库及1条 42m 辊道烤花窑，位于厂区西部。 |  | 取消建设 |
| 辅助工程 | 办公室 | 面积 20m2，位于白瓷生产车间西北部 |  | 与环评一致 |
|  | 维修间 | 面积 20m2，位于白瓷生产车间西南部 |  | 与环评一致 |
| 储运工程 | 原料仓库 | 1F，砖混结构，建筑面积 600m2，用于堆放泥料和釉料，位于厂区东北部 |  | 与环评一致 |
|  | 产品仓库 | 面积 800m2，位于烤花车间内 |  | 位于白瓷车间西侧 |
| 公用工程 | 供配电 | 烤花车间、白瓷生产车间分别设置有配电房，供电由外部变压器接入厂区配电房，再由配电房接入各用电工序。 |  | 与环评一致 |
|  | 给水系统 | 使用城市自来水，用水由厂区外自来水管网接入，再输送至各用水工序。 |  | 与环评一致 |
|  | 排水系统 | 雨污分流，污污分流。雨水由厂区雨水沟渠排出，生产废水经废水站处理站絮凝沉淀处理达标后，90%回用于生产，剩余10%排入周边污水管网，通过王仙镇集中排污口排入店香河，生活污水经地埋式一体化处理设施处理后排入东面店香河。 |  | 雨水及生产废水处理方式与环评一致，生活污水经四格化粪池处理后外排 |
|  | 供气系统 | 天然气由醴陵市燃气公司供应，由厂区外铺设的燃气管网接入。 |  | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废水处理措施 | 压滤废水 | 经沉淀池处理后直接回用于球磨工序，压滤废水沉淀池20m3。 | 与环评一致 |
|  |  | 制釉设备清洗废水 | 制釉废水经车间内沉淀池处理达标后回用于制釉，沉淀池2m3。 | 与环评一致 |
|  |  | 制模间清洗废水 | 收集进入厂区废水处理站(30m3/d，采用絮凝沉淀工艺处理达标后，90%回用于生产，剩余10%排入周边污水管网，通过王仙镇集中排污口排入店香河。 | 与环评一致 |
|  |  | 精坯洗坯废水 |  | 与环评一致 |
|  |  | 车间地面冲洗废水 |  | 与环评一致 |
|  |  | 生活污水 | 经地埋式一体化处理设施处理后排入东面店香河，处理规模 10m3/d。 | 生活污水经四格化粪池处理后外排 |
|  | 废气处理设施 | 烧成废气 | 采用天然气作能源，经15m高排气筒(F1)排放。 | 与环评一致 |
|  |  | 烤花废气 | 采用天然气作能源，经 15m高排气筒(F2)排放。 | 取消建设 |
|  |  | 原料堆存、装卸及配料粉尘 | 三面封闭原料棚、喷雾洒水装置 | 与环评一致 |
|  | 固废处置措施 | 一般固废处置 | 新增设一般固废暂存间，占地面积60m2，用三面封闭的堆棚，位于厂区中部。 | 与环评一致 |
|  |  | 危险固废处置 | 危险废物暂存间，占地面积 4m2，位于白瓷生产车间内 | 改为厂区西北侧 |
|  |  | 生活垃圾 | 收集后委托环卫部门清运 | 与环评一致 |
|  | 噪声防治措施 | 设备消声、厂房隔声、基础减振 |  | 与环评一致 |

生产设备见验收报告表3-4，原辅材料消耗见验收报告中表3-5。

2、建设过程及环保审批情况

醴陵市丰裕瓷厂2020年1月委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制完成了《醴陵市丰裕瓷厂年产600万件日用陶瓷建设项目环境影响报告书》，2020年1月13日，株洲市生态环境局醴陵分局以株醴环评【2020】10号对该项目予以审批，因属于未批先建，已于2018年11月30日取得了株洲市环境保护局颁发的排污许可证。

3、项目投资

项目实际投资为200万元，实际环保投资为23万元，实际环保投资占实际投资的11.5％。

4、验收范围

本次验收范围为环评报告书及环评批复的工程内容。

二、工程变动情况

经过对醴陵市丰裕瓷厂年产600万件日用陶瓷建设项目现场核查，对照生态环境部发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）文，本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1 、废水

本项目营运期废水主要为压滤废水、制釉设备清洗废水、制模间清洗废水、精坯洗坯废水、车间地面冲洗废水、职工生活污水。场区运营期实行严格的雨污分流制，独立设立雨水沟，雨水就近外排；生活污水经四格化粪池处理后外排至东侧店香河，压滤废水、制釉设备清洗废水经车间沉淀池处理后全部回用，制模间清洗废水、精坯洗坯废水、车间地面冲洗废水经厂区污水处理站絮凝沉淀后90%回用，剩余10%排入东侧店香河。

2、废气

本项目营运期废气主要为原料堆存、装卸及配料粉尘、烧成辊道窑废气，原料堆场三面封闭并设置喷雾洒水装置抑尘，辊道窑采用天然气作为能源，燃烧废气由15m排气筒排放。

3、噪声

本项目噪声主要来源于机械设备运行时产生的机械噪声，建设单位采用合理布局、厂房隔声等降噪措施来降低噪声对周边环境的影响。

4、固体废物

本项目固体废物主要为原料拣选杂质、含铁杂质、过筛废渣、废石膏模具、不合格品、沉淀污泥、废原料包装袋、废耐火材料、生活垃圾及废矿物油等。其中生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理，废矿物油用作脱模剂，拣选杂质、含铁杂质、过筛废渣、废石膏模具、不合格品、沉淀污泥、废耐火材料用作铺路材料，废包装材料收集后外售综合利用。

四、环保设施运行调试效果

（1）废气监测结论

验收监测期间，项目有组织排放的颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度、氟化物、氯化氢、铅及其化合物、镉及其化合物、镍及其化合物均符合《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表5及修改单中标准限值要求；项目厂界上下风